淮安市农业农村局“新农人”培育项目相关设备询价公告

根据培训基地建设工作需要，我中心需采购一台无人机以及配套服务。现邀请各合格供应商参加本项目报价，择优选取有关单位对该项目进行实施。有关事宜公告如下：

一、采购单位：淮安市农业农村局

二、项目名称：淮安市农业农村局“新农匠”培育基地农业无人机采购项目

三、采购预算：最高限价10.0万元

四、项目内容：需要无人机相关配件以及配套服务。具体参数如下表，所投产品需响应全部参数要求，否则做无效投标处理。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业无人机 | 最大轴距：2330 mm (对角线) 外形尺寸：机臂展开，桨叶展开：3220 mm × 3224 mm × 975 mm；机臂展开，桨叶折叠：1820 mm × 1840 mm × 975 mm；机臂折叠，桨叶折叠：1105 mm × 1265 mm × 975 mm 悬停精度（GNSS 信号良好）：启用RTK:±10cm（水平），±10cm (垂直) 未启用RTK：水平±0.6m，垂直±0.3m 可设置最大飞行半径：2 km 工作环境温度：0 ℃ 至 40 ℃ 最大可承受风速：6 m/s 配套喷洒负载；2个喷头、2个水泵 配套遥控器：DJI RC Plus 2 配套充电器：D1400iE 全能变频充电站 配套电池：DB2160 智能飞行电池*2 | 1 | 套 |
| 2 | 无人机电池 | 容量：41000 mAh | 1 | 块 |
| 3 | 无人机充电器 | 智能充电器 | 1 | 套 |
| 4 | 播撒负载 | 尺寸：900 mm × 820 mm × 920 mm 适用物料： 超大号绞龙：0.5 mm - 10 mm 颗粒（化肥、小麦、饲料等） 中号绞龙：4 mm - 6 mm 颗粒（水稻） 作业箱容积：150 L 播撒器结构型式：离心甩盘 排料器结构型式：绞龙供料 最大排料量：400 kg/min（使用复合肥测得） 播撒载荷：75 kg 有效播幅：3 - 10 m | 1 | 套 |
| 5 | 吊运负载 | 尺寸：805 mm × 764 mm × 669 mm 吊运载荷：85 kg 吊绳长度：10 m（标配） 工作温度：0 ℃ 至 40 ℃ | 1 | 套 |
| 6 | 售后服务 | 1、无人机故障、损坏送修； 2、提供7×12 小时专属技术顾问； 3、保养教学：1 次专项指导，包括：日常检查清单（电池充放电维护、螺旋桨磨损检测、电机异响判断）；作业后清洁流程（农药残留清洗、机身防水检查）；长期存放注意事项（如雨季电池防潮、机身防锈） | 1 | 项 |

五、供应商相关要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）能提供或承诺成交后提供上门免费取送件服务。

六、供应商投递询价文件时须提供的材料：

（一）营业执照副本原件或盖公章复印件；

（二）资质证书或盖章复印件；

（三）报价人提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

（四）服务承诺书（质量保证以及售后服务承诺情况）及项目报价单（以仪器清单给定单价、核定总价，盖企业公章）。

七、报价文件递交截止时间：

本公告发布之日至2025年9月10日16时00分，过时以无效处理。

八、报价文件递交方式及地址：

文件采用密封报价，快件邮寄或前往我中心递交。

单位地址：淮安市清江浦区健康西路59号，邮编：223001

九、中标条件：符合供应商相关要求，提供材料齐全，报价最低者中标。

十、未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规和规章制度的规定执行。

十一、项目联系人：庄昊     联系电话： 18752356687